ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕАКЦИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ

ДИГЕПТИЛЦИКЛОПЕНТАДИЕНА

Мамедова А.М., Гасанов А.Г. Гусейнов Н.С., Аюбов И.Г.

Институт Нефтехимических процессов НАНА, г. Баку

aygun_memmedova_89@list.ru

Известно, что алкил- и полиалкилпроизводные циклопентадиена находят широкое применение в различных областях народного хозяйства. Показано, что алкилциклопентадиены могут быть использованы в качестве промежуточных соединений при получении синтетических масел, биндеров (связуюших композиций), а также в качестве синтонов в органическом синтезе. В  связи с этим синтез алкил- и полиалкилпроизводных циклопентадиена представляет большой научный и практический  интерес

В нашей работе изучено алкилирование циклопентадиена н-гептиловым спиртом. Синтез дигептилциклопентадиена на основе реакции алкилирования ЦПД н-гептанолом  проведен в присутствии  щелочного  катализатора. Реакция протекает по схеме:

R =  n-C7 H15

Определены физико-химические показатели  дигептилциклопентадиена  ( т.кип. 72-750С при 10 мм.рт.ст; nD20 1,4390 ;   d420 0,7938).

Показано, что выход ди- и/или триалкилпроизводного зависит от мольного соотношения циклопентадиен : гептиловый спирт и с увеличением этого соотношения выход аддукта изменяется в соответствии с таблицей:

| Соотношение |  |  | Выход, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Диен | Спирт | Диен:спирт | Диалкил/ Tриалкил |
| ЦПД | C7H15OH | 1 : 4 | 64,7 / - |
| ЦПД | “ – “ | 1 : 6 | 66,2 / - |
| ЦПД | “ _ “ | 1 : 8 | 63,5 / 2,1 |
| ЦПД | “ _ “ | 1 : 10 | 58,6 / 7,2 |

Как видно из табл., с увеличением мольного соотношения циклопентадиен : спирт выход дигептила уменьшается, тогда как выход тригептила при этом возрастает.

Кроме того, на степень протекания реакции алкилирования также влияние оказывает температура и природа диена.

Показано, что при проведении реакции алкилирования ЦПД гептиловым спиртом в интервале температур 150-3000С  наилучшие выходы аддуктов наблюдаются при температурах 180-2200С с преобладанием диалкилпроизводного, тогда как с увеличением температуры выход в целом уменьшается, что объясняется протеканием деструктивных

процессов.

Таким образом, основными факторами, влияющими на образование ди- и триалкилпроизводных ЦПД являются мольное соотношение реагентов, температура реакции и природа диена